青 岛 科 技 大 学 二OO八年硕士研究生入学考试试题 考试科目：机械设计 注意事项：1．本试卷共 五 道大题，满分 150 分； 2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划； 3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ - 是非题：正确的以“T”表示，错误的以“F”表示 (每小题1.5分，共15分) 1. 互相啮合的一对齿轮，若，则因小齿轮的齿数少，其接触应力。 2. 带传动中的打滑总是先在小带轮上开始。 3. 直齿锥齿轮传动中，作用于两齿轮上的力有如下关系：，。 4. 轴肩的作用是使轴上零件实现周向定位。 5. 蜗杆的分度圆直径为。 6. 齿轮的齿形系数是反映轮齿抗弯曲能力的影响因素，它与模数无关，而只与齿数有关。 7. 键的长度主要是根据轴的直径来选择。 8. 单列向心球轴承主要承受径向载荷，也可承受一定的双向轴向载荷。 9. 在多根V带传动中，当一根带失效时，只需换上一根新带即可。 10. 圆柱螺纹的大径在标准中定为公称直径。 - 选择填空(每小题3分，共30分) 1. 平键标记: 键B1670 GB1096—79中, 1670表示 。 A．键宽轴径 B. 键高轴径 C. 键宽键长 D. 键高键长 2. 减速蜗杆传动中，下列传动比计算式 是错误的。 A. B. C. D. E. (式中：—角速度 —转速 —转矩 —分度圆直径 —齿数 注脚1—蜗杆注脚2—蜗轮 —效率) 3. 设计V带传动时，限制带轮的最小直径，是为了限制 。 A. 小带轮上的包角 B. 带的长度 C. 带的离心力 D. 带的弯曲应力 4. 一对圆柱齿轮，在确定大小齿轮宽度时，通常把小齿轮的宽度做的比大齿轮大一些，其原因是 。 A. 为了使小齿轮的弯曲强度和接触强度比大齿轮高一些 B. 为了便于安装，保证接触长度 C. 为了使传动平稳，提高效率 5. 螺栓联接防松的根本问题在于 。 第 1 页（共 4 页） A. 增加螺纹联接的轴向力 B. 增加螺纹联接的刚度 C. 防止螺纹副的相对转动 D. 防止螺纹副被拉断 6. 采用表面强化处理如碾压、喷丸、碳氮共渗、氮化、高频或火焰淬火等方法，可显著提高轴的 。 A. 疲劳强度 B. 刚度 C. 静强度 D. 耐冲击性能 7. 机器在运转过程中载荷较平稳，但可能产生很大的瞬时过载，对机器造成损害，在这种情况下，通常宜选用 联轴器。 A. 安全 B. 可移式刚性 C. 弹性 D. 固定式刚性 8. 设计链传动时，链节数宜采用 。 A. 奇数 B. 偶数 C. 链轮齿数的整数倍 D. 10的倍数 9. 设计高转速轴时, 应特别考虑其 。 A. 耐磨性 B. 疲劳强度 C. 散热性 D. 振动稳定性 10. 在机械传动中，理论上能保证瞬时传动比为常数的是_____。 A. 带传动 B. 链传动 C. 齿轮传动 D. 摩擦轮传动 - 简答题（每小题10分,共30分） 1. 齿轮强度计算中为什么要引入齿向载荷分布系数，其值主要受哪些因素的影响？可采取哪些措施来减小齿向载荷分布不均匀程度？ 2. 对承受横向载荷和传递转矩的紧螺栓联接采用普通螺栓时，强度计算公式中为什么要将预紧力提高到1.3倍来计算？若采用铰制孔用螺栓时是否也这样考虑？为什么？ 3. 何为转轴、心轴和传动轴? 根据受载情况，自行车的前轴、后轴及脚踏板轴分别是什么轴? 四、结构设计与分析题（45分） 1. (10分) 图1所示为带传动的张紧方案，试指出其不合理之处，并改正。 张紧轮 图1 V带传动 2.（15分）图2示为简单手动起重装置。若按图示方向转动蜗杆，提升重物G，试确定： (1) 蜗杆和蜗轮齿的螺旋线方向； (2) 蜗轮所受作用力的方向(画出)； (3) 当提升重物或降下重物时，蜗轮齿面是单侧受载还是双侧受载? (4) 蜗杆传动自锁的条件是什么？要求蜗杆传动具有自锁性，采用单头还是多头蜗杆？ 图2 3. (20分) 如图3所示二级斜齿圆柱齿轮减速器中，已知：高速级齿轮参数z1,z2,mn1,β1；低速级齿轮参数z3,z4,mn2，输入功率P1（KW）,转速n1(rpm)。试求： (1) 低速级小齿轮的螺旋线方向，以使中间轴上轴承所受的轴向力较小 ; （4分） (2) 低速级小齿轮分度圆螺旋角为多少度时，中间轴上的轴承所受的轴向力完全抵消（只列出计算公式）; （10分） (3) 画出低速级齿轮啮合点作用力的方向（各用三个分力表示）。 （6分） 图3 五、计算题（30分） 1. (20分) 图4所示轴上正装一对7306AC轴承，已知工作温度低于100度，载荷平稳，轴上外力N，N, 其方向及作用点到支点的距离如图所示。 - 试说明7306AC的意义（类型、系列、内径尺寸、精度等级）; （6分） (2) 计算轴承1,2的当量动载荷各是多少? （14分） 100 200 1 Fr 2 图4 第 3 页（共 4 页） （附：7306AC 轴承的派生轴向力,；e=0.68, FaFr>e时 X=0.41,Y=0.87; FaFr≤e时 X=1,Y=0 ）。 2.（10分）设图5所示螺栓刚度为Cb，被联接件刚度为Cm，如果Cm=8Cb，预紧力F0=1000N，工作载荷F=1100N，试求螺栓受的总拉力F2和被联接件的残余预紧力。 F F F F 图5

第 4 页（共 4 页）