天津商业大学2008年研究生入学考试试题

专	   业：工程热物理，制冷及低温工程，供热、供燃气、通风

与空调工程。

课程名称：传热学 809A                     共2页 第1页

说明：答案标明题号写在答题纸上，写在试题纸上的无效。

- 名词解释（每小题5分，共20分）

1、强制对流和自然对流           2、温度场和温度梯度               3、肋效率ηf 与肋面总效率ηO     4、吸收比α和发射率（黑度）ε

- 简答题（每小题8分，共40分）

1、用铝制的水壶烧开水时，尽管炉火很旺，但水壶仍安然无恙；而一旦壶内的水烧干后，水壶很快就被烧坏；试从传热学的观点分析这一现象。

2、简述努塞尔数Nu与毕渥数Bi 的异同点。

3、一台空调机，在充灌制冷剂前若没有对系统抽真空，试问：这对空调机中冷凝器运行的传热性能有何影响？为什么？

4、简述辐射角系数X1,2的定义及性质，X1,2在什么条件下纯是一个几何因子？

5、热水在两根相同的管道内以相同的流速流动，管外分别采用空气冷却和水冷却。经过一段时间后，两管内产生相同厚度的水垢。试问水垢的产生对哪一根管道的传热系数影响大？为什么？

三、计算题（1、3题每题20分，2、4题每题25分，共90分。）

1、半径R=25mm、导热系数λ=17.3  W/(m.K)、均匀分布的内热源Φ=1.49×106Wm3的无限长圆柱体，其外表面维持恒温tw =50℃。试求在稳态条件下：① 圆柱体内温度分布的表达式；② 外表面的热流密度qw；③ 圆柱体中心处的温度t0  。

2、室温t∞=10℃的大厂房中有一根直径d=100mm的排烟通道，通道由长L=10m的水平段和高H=2m的垂直段组成，其平均（外）壁温tw=70℃。试计算厂房排烟通道每小时的对流散热量Φ为多少？已知：40℃空气的物性数据为：密度ρ=1.128 kg/m3,比热Cp=1.005 kJ/(kg.℃),导热系数λ=0.0276 W/(m.℃),

共2页 第2页

运动粘度 ν=16.96×10-6m2/s，Pr=0.699。自然对流换热的实验关联式为：      Nu=C(Gr.Pr)n

对竖管：层流时 Gr=104~3×109，式中系数C=0.59 ,指数n=0.25 ；

过渡流时 Gr=3×109~2×1010，式中系数C=0.0292 ,指数n=0.39；

湍流时 Gr≻2×1010，式中系数C=0.11 ,指数n=1/3 。                       对横管：层流时 Gr=104~5.76×108，式中系数C=0.48 ,指数n=0.25

过渡流时 Gr=5.76×108~4.65×109，系数C=0.0445 ,指数n=0.37；

湍流时 Gr≻4.65×109，式中系数C=0.10 ,指数n=1/3 。

3、两块平行放置的平板其表面发射率均为 0.9，温度分别为t1=627°C及t2=27°C，板间距远小于板的宽度与高度。试计算：（1）板1的自身辐射；（2）对板1的投入辐射；（3）板1的反射辐射；（4）板1的有效辐射；（5）板2的有效辐射；（6）板1、2间的辐射换热量。

4、流量为 7920公斤/小时、120℃的饱和水蒸汽与入口温度为24℃、流量是75600公斤/小时的冷却水进行换热；水蒸汽完全凝结以后又过冷，出口凝结水温度是90℃，换热器为顺流布置。设换热器冷凝部分传热系数K1=3500 W/(m2.k),过冷部分的传热系数K2=1150  W/(m2.k),蒸汽潜热r=2202KJ/Kg,水比热Cp=4.176KJ/(Kg.℃)。求换热器所需的总换热面积。